САМОДИАГНОСТИКА МАШИН С СИСТЕМОЙ OBD-1

это актуально для машин до 1998-го года, в том числе для первого поколения Стратуса, для LH1, EEK и иже с ними. 

11 Во время прокрутки двигателя стартером не обнаружено вспышек (плохой датчик Холла или ремень ГРМ перескочил через один или несколько зубьев, либо нет сигнала от датчика положения коленвала или распредвала). Мотор может прекратить работу полностью, не оставив даже варианта работы мотора в аварийном режиме 

12 Этот код всплывает первым неизменно и всегда. Означает "недавно отключался аккумулятор или отсоединялся компьютер". 

13* Датчик давления во впускном коллекторе либо вакуумная линия не работает. 

14* MAP sensor voltage below .16V or over 4.96V 
Напряжение на датчике давления во впускном коллекторе ниже 0,16В или выше 4,96В 

15 Нет сигнала от датчика скорости 

16* Loss of battery voltage detected with engine running 
Обнаружен недозаряд аккумулятора во время работы мотора 

17 Engine stays cool too long (bad thermostat or coolant sensor?) 
Мотор слишком долго выходит на оптимальный тепловой режим (может быть вызвано плохим термостатом или являться следствием неисправного датчика температуры ОЖ) 

21 Oxygen sensor signal doesn't change (stays at 4.3-4.5V). Probably bad oxygen sensor 
Сигнал от кислородного датчика не меняется, скорее всего он неисправен 

22* Нарушен сигнал датчика температуры ОЖ, мог быть отключен, чтобы выставить фазы ГРМ 

23* Возможная неисправность датчика температуры "входящего" воздуха 

24* Throttle position sensor over 4.96V (SEE NOTE #3) 
Напряжение датчика положения дроссельной заслонки выше 4,96В 

25 Automatic Idle Speed (AIS) motor driver circuit shorted or target idle not reached, vacuum leak found 
неисправность моторчика холостого хода 

26 Peak injector circuit voltage has not been reached (need to check computer signals, voltage reg, injectors) (SEE NOTE #4 BELOW) неизв.
27 Injector circuit isn't switching when it's told to (TBI) 
OR (MPI) injector circuit #1 not switching right 
OR (turbo) injector circuit #2 not switching right 
OR (all 1990-) injector output driver not responding 
- check computer, connections Относится к предыдущему коду, перевод разрабатывается 

31 Bad evaporator purge solenoid circuit or driver  НЕИЗВ.

32 Неправильно функционирует система EGR, возможно неисправны вакуумная линия или сама система EGR 

33 Air conditioning clutch relay circuit open or shorted (may be in the wide-open-throttle cutoff circuit) 
Короткое замыкание или открытое положение реле включения кондея 

34 (1987-1991) speed control shorted or open 
Неисправность системы круиз-контроля 

35 Неисправное реле вентилятора системы охлаждения 

37 Неисправна подсветка положения селектора КПП (?) или низкое напряжение датчика температуры КПП (от 1995) 

 41* Проще говоря, неисправность генератора 

42 Automatic shutdown relay circuit open or shorted  НЕИЗВ.

42 Неисправно реле бензонасоса или положение датчика уровня топлива не меняется. 

43 Peak primary coil current not achieved with max dwell time 
OR 
43 Cylinder misfire 
OR 
43 Problem in power module to logic module interface 
Только к середине могу дать перевод - пропуск вспышек в одном из цилиндров 

44 НЕИЗВ.

45 Давление турбины выше нормы, мотор был заглушен по велению мозгов, актуально для турбомотора. 

46* Напряжение в аккумуляторе слишком высокое во время зарядки, или напряжение зарядного устройства низкое 

47 Battery voltage too low and alternator output too low 
Напряжение аккумулятора слишком низкое, отдача генератора низкая. 

51 Oxygen sensor stuck at lean Кислородный датчик считает, что смесь обедненная. Может быть вызвано неисправным датчиком MAP. 

52 Oxygen sensor stuck at rich position (SEE NOTE #5!) 
Кислородный датчик считает смесь переобогащенной. 

53 Logic module internal problem 
Неисправность компьютерных мозгов 

54 Internal logic module fault ('84 turbo only) - or camshaft sensor/distributor timing (7) 
См. 53, Второй вариант по коду 54 - нарушение положения датчика положения (тьфу) распредвала. Или нарушение УОЗ, неправильно выставленное зажигание. 

55 End of codes 
Конец кодов, после этого check engine мигать перестает.

61 "Baro" sensor open or shorted 
62 EMR mileage cannot be stored in EEPROM 
62 PCM failure SRI mile not stored 
63 Controller cannot write to EEPROM 
Не знаю 

64 Катализатор вышел из строя 

65 Power steering switch failure 
Неисправность ГУР. 

88 Start of test (not usually given, don't expect it) 
Начало сеанса самодиагностики. Почти никогда не высвечивается, ждать, что появится не стоит.